Tässä dokumentissa on kuvattu ne asiat, jotka tulee työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen kohdekatselmusten raportoinnista 41/2015 mukaan sisällyttää yrityksen energiakatselmuksen kohdekatselmusraporttiin. Dokumenttia voidaan käyttää pohjana kohdekatselmusraporttia laadittaessa.

Yrityksen energiakatselmuksen kohdekatselmusraportti

[Katselmusvelvoitteen piirissä olevan yrityksen nimi]

[Katselmoitavan kohteen nimi]

[Raportin valmistumispäivämäärä]

Perustiedot

Kohdekatselmusraportissa tulee olla vähintään seuraavat perustiedot:

a) katselmusvelvoitteen piirissä olevan yrityksen nimi ja y-tunnus;

b) katselmoitava kohde sekä kohteen yksilöivä nimi, osoite ja mahdollinen muu tarkentava sijaintitieto;

c) katselmoitavan yrityksen toimialaluokka (TOL);

d) yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön nimi, katselmoijanumero, yhteystiedot ja työnantaja;

e) raportin valmistumispäivämäärä.

Jos kohdekatselmus tehdään katselmusvelvoitteen piirissä olevaan konserniin sisältyvään yritykseen, tulee raportin perustietoihin sisältyä myös kyseisen yrityksen nimi ja y-tunnus.

Jos katselmoitava kohde on rakennus, tulee raportin perustiedoissa todeta myös rakennustyyppi.

Energian kulutus- ja kustannustiedot

Kohdekatselmusraportin tulee sisältää energian kulutus- ja kustannustiedot seuraavasti:

a) katselmoitavan kohteen energian kulutus- ja kustannustiedot energialajeittain;

b) energiankulutuksen jakautuminen yksityiskohtaisesti laiteryhmittäin tai kulutuskohteittain;

c) sanallinen kuvaus energiakustannuksista, energiankulutuksesta ja energiankulutuksen jakautumisesta.

Katselmuskohteen energian kulutus- ja kustannustiedot on esitettävä kohdekatselmusvuotta edeltäviltä kolmelta täydeltä kalenterivuodelta vuosikulutuksina sekä kohdekatselmusta edeltävän 12 kuukauden osalta kuukausittaisina kulutuksina, jos tiedot ovat saatavilla ja se on tarkoituksenmukaista.

Nykytilan kuvaus

Kohdekatselmusraportissa on energiankulutukseltaan ja -kustannuksiltaan merkittävimpien osakuormien tai -järjestelmien osalta soveltuvilta osin kuvattava seuraavat asiat:

a) tarve ja käyttö;

b) järjestelmän ja laitteen energiatehokkuus;

c) ohjaustapa ja sen soveltuvuus sekä ohjauksen toimivuus;

d) säätötapa ja sen soveltuvuus sekä säädön toimivuus;

e) toimintaparametrit ja niiden tarkoituksenmukaisuus, kuten asetusarvot ja käyntiajat;

f) energiatalouden tehostamismahdollisuudet.

Raportissa tulee kuvata katselmuskohteen energiankulutusseuranta sekä käyttö- ja huolto-organisaation toiminta energiatalouden kannalta sekä mahdolliset kehittämistoimenpiteet.

Energiansäästötoimenpiteet

Energiansäästön toimenpide-ehdotukset on kuvattava kohdekatselmusraportissa niin tarkasti ja kattavasti, että yrityksellä on edellytykset tehdä toimenpiteistä toteutuspäätös, päätös toteutukseen tähtäävästä suunnittelutyöstä tai päätös muista vaadittavista toimenpiteistä.

Energiansäästön toimenpide-ehdotuksiin on soveltuvin osin sisällytettävä seuraavat tiedot:

a) toimenpiteen kuvaus;

b) suure, johon muutos vaikuttaa;

c) suureen arvot ennen ja jälkeen ehdotetun toimenpiteen;

d) energiankulutus energialajeittain ennen ja jälkeen ehdotetun toimenpiteen niiden energialajien osalta, joiden kulutukseen kyseinen toimenpide vaikuttaa;

e) säästöarvio energialajeittain ennen ja jälkeen ehdotetun toimenpiteen;

f) arvio toimenpiteen kokonaisinvestoinneista suunnittelu- ja käyttöönottokustannuksineen;

g) toimenpiteen kannattavuuslaskelma;

h) toimenpiteen mahdolliset muut vaikutukset, kuten vaikutukset tuotannon määrään, terveysvaikutukset ja huoltokustannukset.

Kohdekatselmusraportissa tulee soveltuvin osin esittää myös sellaiset energiansäästön toimenpide-ehdotukset, joista ei kohdekatselmuksen perusteella voi esittää täsmällisiä energiansäästö- ja investointilaskelmia.